ПРИМЕР РАЗМЕРНОГО ПЛАНА

1 ЭТАП ЗАМЕРОВ=====================================================

рекомендуем проводить ваши измерения в такой последовательности

1. КРАСНЫЕ РАЗМЕРЫ (общие габаритные размеры)

это основные крупные размеры квартиры(нужны для проверки остальных размеров.)

- ширина и длинна комнаты

- ширина длинна санузлов, коридоров.

- расстояние от несущих стен и несущих колон до внешних стен квартиры.

2. ЗЕЛЕНЫЕ РАЗМЕРЫ  (основные размеры )

это основные уточняющие размеры квартиры

- все размеры которые вы снимаете проходя по периметру комнаты

- размеры окон от угла комнаты. размеры дверных проемов от угла комнаты.

- размеры несущих колон и стен, размеры коробов и вент. шахт.

- размеры всех стен комнаты и т.д.

3. СИНИЕ РАЗМЕРЫ  (дополнительные размеры)

это дополнительные размеры окон, дверей, перегородок

- толщина межкомнатных перегородок и несущих стен.

- ширина и высота проемов

- ширина откосов окон и входной двери

2 ЭТАП ЗАМЕРОВ====================================================

1. измерите высоту потолков в 2х концах квартиры. (чтобы узнать перепад высот), измерьте высоту лоджии

2. измерите высоту подоконника и высоту самого оконного проема для каждого окна, если окна типовые.

3. измерите высоту парапета на лоджии. (ту часть что ниже окна)

4. трубы отопления и показать расположение радиаторов отопления.

5  местоположение щитка (высота от пола и расстояние до внешней стены или угла квартиры)

6. замерить расположение труб водоснабжения и канализации. постараться указать высоту расположения кранов и счетчиков.

7. замерить расположение вент решеток на кухне и в санузлах.

8. замерьте глубину откосов окна, и откосов дверного проема.  толщину стены между балконом и квартирой.

3 ЭТАП ЗАМЕРОВ====================================================

после этого нужно взять фотоаппарат или телефон и сделать фотографии:

фото батарей и стояков отопления

фото оконных проемов. (чтобы знать куда открываются створки )

фото щитка. и входной двери

фото вентиляционных шахт.

фото стояков канализации и водоснабжения.

фото вентиляционных выходов.

фото вывода газа(если есть)

фото вывода вентиляции (если есть)

фото балкона и остекления балкона.

Примечания.

Еще лучше если вы ДОПОЛНИТЕЛЬНО сделаете видеосъемку квартиры.  примерно на 5-8 минут.